보안 스터디

2차시 주제: ATM Skimming

건국대학교 글로컬캠퍼스 컴퓨터공학과 유수민

ATM Skimming

목차

1. 사전 조사2

1) 하드웨어 해킹의 개념2

(1) 하드웨어 해킹의 정의2

(2) 소프트웨어 해킹과의 차이점2

(3) 물리적 공격과 정보 보안의 관계2

2) ATM의 기본 구조와 동작 원리3

- ATM의 기본 구성 요소3

- 마그네틱 카드의 데이터 저장 구조3

- 카드 정보가 읽히는 과정4

- PIN 입력 및 인증 과정5

2. 본 조사7

- ATM Skimming7

- ATM Skimming의 개요 및 동작 원리7

- 정보 탈취 방식 및 공격 시나리오8

- ATM Skimming 실제 피해 사례 및 대응 방안8

- ATM Skimming 총정리9

3. 참고 자료10

  - 사전 조사

    - 하드웨어 해킹의 개념

      - 하드웨어 해킹의 정의

- 전자 부품을 물리적으로 조작, 분석 또는 수정하여 시스템에 더 깊이 접근하거나 취약점을 발견, 보호장치를 우회하는 것

      - 소프트웨어 해킹과의 차이점

- 소프트웨어 해킹

- 공격 대상: 응용 프로그램, 운영체제, 소프트웨어 등

- 공격 방식: SQL Injection, DDoS 등

- 대응 방식: 보안 패치, 취약점 스캔, 방화벽 등

- 하드웨어 해킹

- 공격 대상: 집적 회로, 프로세서, 메모리 모듈, 통신 인터페이스 등

- 공격 방식: Side-Channel Attacks, Fault Injection Attacks, Physical Tampering 등

- 대응 방식: Tamper Resistance, Secure Hardware Design, Firmware Security 등

      - 물리적 공격과 정보 보안의 관계

- 물리적 접근은 정보 보안의 핵심 요소인 기밀성을 직접적으로 위협할 수 있음

- 해커나 범죄자는 시스템 내부 소프트웨어를 해킹하지 않더라도, 물리적 장치를 이용해 정보 자산을 탈취할 수 있음

    - ATM의 기본 구조와 동작 원리

      - ATM의 기본 구성 요소

- 처리 및 제어 장치

- 중앙 처리 장치(CPU)

- 암호화 칩

- 카드 입력 및 인증 장치

- 마그네틱 카드 리더기

- 스마트 카드 리더기

- RFID/NFC 리더기

- 사용자 입력 장치

- 숫자 키패드

- 기능키

- 터치 스크린

- 출력 장치

- 화면

- 프린터

- 현금 보관 장치

- 금고

      - 마그네틱 카드의 데이터 저장 구조

- 마그네틱 카드란

- MS(Magnetic Strip)라 불리는 자기 테이프가 들어간 카드

마그네틱(MS) 카드 구조 (출처: MAGTEK)

- 마그네틱 카드의 데이터 구조(구성 정보)

- Track1: 79자리까지의 영문자 및 숫자

- 주로 이름 등의 영문자 정보를 저장하는데 사용

- Track2: 40자리까지의 숫자

- 주로 신용카드나 체크카드의 결제 정보를 저장하는데 사용

- Track3: 107자리까지의 숫자

- 주로 계좌 정보나 추가 금융 데이터를 저장하기 위해 사용되었으나, 현재는 거의 사용되지 않음

      - 카드 정보가 읽히는 과정

- 정보 기록 및 판독 방법

- 정보 기록 방법

- 전류를 흘려 발생한 자기장에 의해 마그네틱 띠가 자화되는 원리를 이용하여 정보를 기록함

- 판독 방법

- 마그네틱 띠의 자기 방향 변화에 따라 자기장이 변하고, 이로 인해 발생하는 유도전압을 통해 정보를 판독함

      - PIN 입력 및 인증 과정

- PIN 입력 및 암호화

- PIN은 암호화된 PIN패드(EPP)에서 입력됨

- 입력 즉시 내부 대칭 키를 사용하여 PIN을 암호화하며 평문 PIN은 장치 외부로 전송되지 않음

- PIN 블록 생성

- 암호화된 PIN은 계좌 번호와 결합되어 ISO 9564 형식의 PIN블록으로 생성됨

- PIN블록은 암호화된 상태로 유지되며, 하위 시스템에도 평문 PIN은 노출되지 않음

- ATM 내부 거래 처리

- ATM은 카드 정보, 거래 유형, 금액, 단말기 ID 등의 거래 데이터를 수집함

- 카드가 EMV 칩 카드이고 오프라인 PIN을 사용하는 경우, 키와 암호화 검사를 통해 로컬에서 오프라인 PIN 인증이 수행될 수 있음

- 호스트 시스템으로 전송

- ATM은 ISO 8583 형식의 인증 요청 메시지를 생성하여 은행 호스트 또는 결제 네트워크로 전송함

- 이 과정은 VPN, TLS 등의 암호화된 통신 채널을 통해 이루어지며, 전송 중 기밀성과 무결성이 보장됨

- 발급사 측 PIN 검증

- 발급 은행은 HSM을 사용하여 PIN 블록을 검증함

- 온라인 PIN의 경우 저장된 PIN 검증 값과 비교하며, 이 과정에서도 평문 PIN은 노출되지 않음

- 승인 및 응답

- 발급 은행은 승인 여부를 결정하고 응답 코드를 반환함

- ATM은 해당 응답을 수신하여 출금 처리 또는 거래 거절을 수행함

- 보안 관리

- 모든 PIN 암호화는 HSM과 엄격한 키 관리 절차에 따라 운영됨

- 거래 로그는 저장되지만, PIN은 평문으로 기록되지 않음

- 이상 거래가 감지될 경우 추가 인증 또는 거래 차단이 이루어짐

  - 본 조사

    - ATM Skimming

      - ATM Skimming의 개요 및 동작 원리

- Skimming

- 카드, 계좌번호, 유효기간, 개인 식별번호(PIN) 등 신용, 현금 인출 카드의 정보를 스키머를 이용해 취득, 복제하는 범죄 행위

- 스키머를 이용해 카드 뒷면의 마그네틱 띠에 기록된 카드 데이터를 읽어 메모리에 저장하고, 저장된 데이터를 이용해 복제 카드를 만들어 내는 원리

- ATM Skimming: Skimming 기법이 ATM을 대상으로 수행되는 범죄 행위

- ATM 카드 삽입구에 스키머를 부착하여 정보를 복제하고, 추가 장치를 통해 PIN을 확보하여 부정 인출에 이용함

- Skimmer 구분

| 구분 | 특징 |
| --- | --- |
| 메모리형 스키머 | - 스키머의 내장 메모리 또는 SD카드에 스키밍 된 카드 정보를 저장 - 스키밍 종료 후 PC/케이블을 이용해 카드 정보 추출 |
| 무선 통신형 스키머 | - 무선으로 스키밍 된 카드 정보를 실시간 전송 - 셀룰러, Wi-Fi, 블루투스와 같은 통신 방식 활용 |

카드 정보 처리 방식에 따른 스키머의 구분 (출처: 보안뉴스 ATM 불법 금융정보 유출 방지 위한 ‘안티스키밍’ 전략)

      - 정보 탈취 및 공격 시나리오

- 스키머 설치

- 카드 슬롯 입구에 스키머 부착

- 딥 인서트 방식으로 내부 삽입

- 외관을 정상 베젤과 유사하게 제작

- 카드 데이터 수집

- 마그네틱 띠 데이터 판독 및 저장

- 일부 장치는 무선 전송 기능 포함

- PIN 탈취

- 가짜 PIN 패드 오버레이 설치

- 초소형 카메라 설치

- 데이터 회수 및 복제

- 장치 회수 후 데이터 추출

- 복제 카드 제작 및 부정 인출

      - ATM Skimming 실제 피해 사례 및 대응 방안

- ATM Skimming 실제 피해 사례

- 2025년 미국 플로리다 편의점에서 ATM Skimmer 설치 보고

- 2025년 호주에서 두명의 루마니아 남성이 Skimming 사기로 기소, 80만 달러 이상의 피해

- ATM Skimming 대응 방안

- 카드 투입구에 스키머 부착을 어렵게 만드는 방지 캡과 적외선 계열의 스키머 감지기 설치

- 카드 투입구 내부에 스키머 방해 전자파 발생기, 무선 통신형 스키머 대응을 위한 RF신호 감지기 등 설치

- 스키머가 감지되었을 경우 경보 발생과 함께 카드 판독기 폐쇄 및 거래 즉시 중단

- PIN 번호를 입력하기 전에 키패드 가장자리 당겨 진짜 키패드인지 확인하기

- PIN 번호를 입력할 때 최대한 가리고 입력하기

      - ATM Skimming 총정리

- ATM Skimming: 마그네틱 카드의 데이터를 불법적으로 읽어 저장하고, 추가적으로 PIN 정보를 탈취하여 복제 카드를 만들어 부정 인출을 수행하는 물리 기반 금융 범죄

- ATM Skimming 공격 원리: ATM 카드 투입구에 스키머를 부착하여 마그네틱 띠의 데이터를 판독하고 저장한 뒤, 가짜 PIN 패드 오버레이 또는 초소형 카메라 등을 통해 PIN을 확보하여 금융 정보를 얻음

- ATM Skimming 위험성: 카드 정보와 PIN이 동시에 탈취될 경우 복제 카드 제작이 가능하며, 피해자는 즉각적으로 인지하기 어려움

- 대응 관점: 카드 투입구 및 내부에 스키머 감지 및 방해 장치 설치, 감지 시 거래 중단, 사용자는 키패드 확인과 PIN 가리기 등 예방 중심의 보안 수칙 준수

  - 참고 자료

하드웨어 해킹의 개념
Exploring Hardware Hacking As A Critical Layer In IoT Security | by Redfox Security | Medium (하드웨어 해킹이란)

Hardware Attacks in Cybersecurity - SearchInform (소프트웨어 해킹과의 차이점에서 하드웨어 해킹 편)

Physical information security - Wikipedia (물리적 공격과 정보 보안의 관계)

ATM의 기본 구조와 동작 원리

현금 자동 입출금기 - 오늘의AI위키 (ATM의 기본 구조)

마그네틱(MS) 카드의 특성과 데이터 구조(구성 정보) : 네이버 블로그 (마그네틱 카드의 데이터 저장 구조)

#1. 카드 결제 방식 분석 및 복사 연구(Magnetic, RFID, IC) by 라온화이트햇 : 네이버 블로그 (카드 정보가 읽히는 과정)

What is the back-end process in an ATM when someone is typing a secret code? - Quora (PIN 입력 및 인증 과정)

ATM Skimming

ATM 불법 금융정보 유출 방지 위한 ‘안티스키밍’ 전략(ATM Skimming의 개요 및 동작 원리, ATM Skimming 대응 방안)

Attacks Against ATMs: Intelligence from the Dark Web › Searchlight Cyber (정보 탈취 및 공격 시나리오)

Tampa Police Investigate Credit Card Skimmers Found on ATMs | City of Tampa (ATM Skimming 실제 피해 사례 1)

Two Romanian men charged over NSW card skimming scam that netted more than $800K - ABC News (ATM Skimming 실제 피해 사례 2)

Side-Channel Attacks

Timing Attacks: 계산 시간이 다른 것을 측정해서 비밀 정보를 알아내는 공격 기법
Power Analysis Attacks: 전력 변동의 패턴을 파악해서 암호 키를 추출하는 공격 기법

Fault Injection Attacks

Voltage Fault Injection: 전압을 조작함으로써 장치 작동에 결함을 유발하여 예상치 못한 	동작을 유발하는 공격 기법 (보안 메커니즘 우회 또는 민감한 정보 추출 가능) 
Clock Glitching: 장치의 클럭 신호에 글리치를 주입하여 정상 작동을 방해해 보안 검사를 	우회하거나 무단 접근을 허용하도록 하는 공격 기법 (하드웨어의 견고성 약화, 악용 허용)

- 클럭 신호: 컴퓨터가 언제 동작해야 하는지 알려주는 박자 신호

- 글리치: 아주 짧게 발생하는 비정상적인 신호 오류
Electromagnetic Fault Injection: 전자기 방사선을 이용해 장치 작동에 결함을 유발하여 보안 취약점이나 민감한 정보 유출을 초래하는 공격 기법

Physical Tampering

Reverse Engineering: 장치의 물리적 구조를 분해하거나 분석함으로써 내부 메커니즘에 	대한 통찰을 얻는 공격 기법
Chip Decapsulation: 집적 회로에서 캡슐화 재료를 제거함으로써 실리콘 다이에 직접 접근하여 탐지나 수정과 같은 침습적 공격을 용이하게 할 수 있도록 하는 공격 기법 (하드웨어 내부 작동 방식을 깊이 파악할 수 있게 하여 정교한 악용을 가능하게 함)

- 실리콘 다이: 집적 회로 내부에 있는 실제 반도체 칩 조각, 모든 연산이 이루어지는 핵심 부품임

Component Replacement: 진짜 하드웨어 부품을 악의적인 부품으로 대체하여 백도어나 	악성코드를 시스템 내에 삽입하는 공격 기법 (하드웨어의 무결성을 훼손하여 공격자가 	무단 통제를 행사하거나 민감한 데이터를 추출할 수 있게 함)

- 백도어: 정상적인 인증 과정을 거치지 않고 시스템에 몰래 들어갈 수 있는 숨겨진 통로

Tamper Resistance: 변조 방지 포장과 물리적 보안 조치를 사용하여 무단 접근이나 변조 시도를 억제
	ex) 에폭시 포팅, 변조 방지 씰, 침입 탐지 메커니즘

- 에폭시 포팅: 에폭시로 완전히 감싸 굳혀서 외부에서 분석하거나 변조하기 어렵게 만드는 물리적 보호기법

Secure Hardware Design: 암호화 알고리즘, 견고한 인증 메커니즘, 안전한 부팅 프로세스 구현과 같은 안전한 설계 원칙을 초기에 도입

Firmware Security: 펌웨어 이미지를 암호화하고 전송 및 설치 시 디지털 서명을 하여 변조와 조작에 대한 보호 층 추가

집적 회로: 수많은 전자 부품을 아주 작은 칩 하나 안에 모아 놓은 것

ATM: (Automated Teller Machine, 현금 자동 입출금기) 은행을 대신하여 입출금이나 송금, eerl 역무를 편리하게 처리할 수 있도록 설치되는 기기

PIN: Personal Identification Number, 개인 식별 번호, 개인의 신원을 확인하기 위한 숫자 코드

EPP: Encrypting PIN Pad, PIN을 입력 받는 동시에 내부에서 암호화하여 평문 노출을 방지하는 보안 키패드

ISO 9564: PIN 처리 및 보안 방식에 대한 국제 표준

EMV: Europay, Mastercard, Visa 세 결제 네트워크가 만든 국제 결제 보안 표준

ISO 8583: 카드 결제 및 ATM 거래 메시지 형식을 정의한 국제 표준

HSM: Hardware Security Module, 암호 키를 안전하게 저장하고 암호 연산을 수행하는 전용 보안 장치

스키머(Skimmer): 카드의 마그네틱 띠 정보를 몰래 판독하여 복제 데이터를 수집하는 불법 장치

딥 인서트 방식: 카드 삽입구 내부에 얇은 스키머 장치를 삽입하여 외부에서 식별하기 어렵게 만든 스키밍 공격 기법

베젤: 장치의 테두리 부분 또는 입구를 감싸는 외부 프레임

오버레이: 기존 장치와 겉 모습을 똑같이 만든 가짜 장치를 덮어씌우는 방식